
[image: image1.png]S| Tel: 400-060-7829 @) Web: www.yikaidianli.com




[image: image2.jpg]


  
[image: image3.png]


[image: image4.jpg]





用于现场高压线路验电，识别高压系统电压等级，巡查高压线路故障，修理霓虹灯、高压钠灯检验感应电压，检验残留高压或感应电压等。


采用非接触感应技术，无需接触带电体，保障了操作人员的安全。
明亮的红色LED及刺耳的蜂鸣器声光报警，辨识容易。
9个电压档位涵盖了各种电压等级。可按用户需求订制电压等级档位。

自检功能确保验电准确。

防护等级：IP65


	产品型号
	档位

	非接触高压验电器
	OFF--TEST--380V--6.6kV--10kV--35kV--66kV--110kV--220kV--330kV--500kV



	功    能
	现场高压验电，识别高压系统电压等级，巡查高压线路故障，修理霓虹灯感应电压，检验残留高压或感应电压等

	电    源
	DC9V，碱性干电池（6LR61 9V）

	电压档位
	9档

	验电电压等级范围
	240V～500kV（选型）

	验电指示
	红色双闪LED灯指示

	
	“哔—哔—哔”蜂鸣声

	自检功能
	旋钮至“TEST”档，指示灯点亮，蜂鸣器“哔-”声

	电池电压低指示
	当探测器电池电压降到低于7.2V±0.1V时，LED指示灯慢闪，提醒更换电池。

	防护等级
	IP65

	仪器质量
	仪器：约348g(含电池)；总质量：约3.95kg（含附件）

	仪器尺寸
	135mm×115mm×85mm

	绝缘杆长度
	约4300mm

	绝缘试验
	绝缘杆拉伸后两端：AC 220kV/rms

接收器、探测器：AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间)

	工作温湿度
	-10℃～40℃；80%RH以下

	存放温湿度
	-10℃～60℃；70%RH以下

	随机附件
	探测器：1件，伸缩绝缘杆：1件，6LR61电池：1节，工具包：1件


EK1820非接触高压验电器





产品功能





产品特点





验电电压等级及挡位





技术规格








