
[image: image1.jpg]KEL  Exisso missmmpEs




[image: image2.png]S| Tel: 400-060-7829 @) Web: www.yikaidianli.com




  

[image: image3.png]



报警器安装在接地线夹或绝缘杆上，当电缆线或设备带电时，报警器触发报警功能发出声光报警，提醒作业人员注意安全，避免发生触电事故，为作业人员提供更加安全的保障。


报警器有多种安装方式，安装撤离非常方便，报警器安装绝缘杆上时，可尽量靠近金属线夹。
采用非接触感应技术，报警准确，报警器功耗非常小，待机时间长达6个月。
全方位感应电压源，自动触发检测模式，声光报警模式，确保近电作业人员安全。

报警距离
	电压等级
	40V
	110V
	220V
	600V
	1kV
	10kV

	报警距离
	4cm
	10cm
	15cm
	25cm
	35cm
	200cm


注：在实际使用中, 由于受环境的影响报警器的报警距离有相应的改变。

2.技术参数

	电    源
	DC 7.4V，600mAh可充锂电池

	报警电压范围
	40V～10kV

	工作频率
	50Hz/60Hz

	验电方式
	非接触式

	检测模式
	自动触发

	电池寿命
	连续工作（声光报警）：大约48个小时

	
	待机时间：6个月

	报警方式
	指示灯：不停闪烁

	
	蜂鸣器：连续发出哔-哔-哔响声

	防护等级
	IP65

	重    量
	约0.4kg（含附件）

	外形尺寸
	80mm×77mm×57mm

	工作温湿度
	-10℃～40℃；80%RH以下

	随机附件
	报警器：1个；U形五金件（安装绝缘杆用）：1个；内六角扳手：1个；固定螺丝：1个；充电器：1个；工具包：1个


EK1850接地线夹近电报警器








产品功能





产品特点





产品规格








