
[image: image1.png]S| Tel: 400-060-7829 @) Web: www.yikaidianli.com




[image: image2.jpg]\ a3

€ Errgro snemes

ce
0.4kV~500kV



  
[image: image3.jpg]T K k170 smsnammE

&

(€3 0.4kV~500kV




[image: image4.jpg]


[image: image5.png]%







作业人员佩戴报警器后，当接近高压带电体一定距离时，报警器根据电压等级相应的安全距离发出声光报警，提醒电气工作人员注意安全，避免发生高压触电事故。本产品还可用于线路故障检测及验电器使用。


为高压近电作业人员提供一款安全、实用、便捷的新型电压报警装置，特别适合架空高压线路的环境使用。

采用非接触感应技术，报警准确，省电耐用，待机时间长达12个月。
全方位感应电压源，自动触发检测模式，声光报警模式，确保近电作业人员安全。

电压等级与报警距离
（安全距离依据“GB 26860-2011 电力安全工作规程-发电厂和变电站电气部分”及“GB 26859-2011电力安全工作规程-电力线路部分”）表格中相对应型号未描述的更高电压等级均可以在一定距离产生报警，但实际报警距离误差会较大。
	电压等级
	0.4kV
	1kV
	6.6kV
	10kV
	35kV
	66kV
	110kV
	220kV
	330kV
	500kV

	安全距离
	
	
	
	0.70m
	1.00m
	1.50m
	1.50m
	3.00m
	4.00m
	5.00m

	报警距离
	0.02m
	0.10m
	0.70m
	1.00m
	1.60m
	2.20m
	2.50m
	3.50m
	4.50m
	5.50m


2.技术参数

	电    源
	CR1632（140mAH）纽扣电池2节

	报警电压范围
	0.4kV～500kV（高压报警）

	工作频率
	50Hz/60Hz

	验电方式
	非接触式

	检测模式
	自动触发

	报警距离误差
	±10cm（基准条件下）

	电池寿命
	连续工作（声光报警）：大约24个小时

	
	待机时间：大约12个月

	报警方式
	指示灯：8000LX可见光下可见LED灯

	
	蜂鸣器：60dB以上（相距60cm）

	防护等级
	IP54

	重    量
	约0.17kg（含附件）

	外形尺寸
	88mm×32mm×30mm

	工作温湿度
	-10℃～40℃；80%RH以下

	随机附件
	报警器：1个；纽扣电池：2个；工具包：1个
塑料圆片（更换电池使用）：1个


EK1870手臂式高压近电报警器





报警器佩戴在作业人员                             最外面的工作服手臂上                           部，报警器正面朝向外侧。





产品功能





产品特点





技术规格








