
[image: image1.wmf]-

 

+

[image: image2.png]S| Tel: 400-060-7829 @) Web: www.yikaidianli.com




   
[image: image3.jpg]





可测量交流电压真有效值（TRMS）、直流电压、交流电流真有效值（TRMS）、直流电流、电阻、频率、温度、电容、通断测试、二极管正向压降等。

便携式3 5/6位自动量程数字多用表，结构精巧、操作容易、携带方便，是电工电子测量之理想工具。

设有背光源,读数保持，方便用户在黑暗的场所读出测量值。

具有自动关机、数据保持、频率、占空比测量等功能。


	电压测量
	量程：DC 0mV～1000V          最高分辨率：1mV          最高精度：±（0.5%+5）

	
	量程：AC 0mV～1000V          最高分辨率：1mV          最高精度：±（1.2%+5）

	电流测量
	量程：DC 0.0uA～10A          最高分辨率：0.1uA        最高精度：±（1%+5）

	
	量程：AC 0.0uA～10A          最高分辨率：0.1uA        最高精度：±（1%+5）

	电阻测量
	量程：0.0Ω～60MΩ           最高分辨率：0.1Ω        最高精度：±（0.8%+5）

	电容测量
	量程：0.000nF～9.999mF       最高分辨率：0.001nF      最高精度：±（3%+30）

	频率测量
	量程：0.000Hz～20MHz         最高分辨率：0.001Hz      最高精度：±（0.5%+3）

	温度测量
	量程：0℃～1000℃            最高分辨率：1℃          最高精度：±(1.2%+4)

	电    源
	3V DC LR03×2节碱性干电池

	仪表质量
	仪表：约283g（含电池），总质量：约396g（含附件）

	仪表尺寸
	高宽厚：178mm×85mm×35mm

	LCD尺寸
	58mm×31mm；最大显示：6000


	背光
	有

	数据保持
	有

	通断测量
	有

	二极管正向压降
	有

	自动关机
	开机后，15分钟内无动作时，它会自动关机

	溢出显示
	超量程溢出功能：显示“OL”

	过载保护
	有

	输入阻抗
	约为10MΩ

	电池电压
	当电池不足指示“
[image: image4.jpg]Hz/DUTY REL MIN

B/L
MAX HOLD

‘
.
. NCV

CAT 11 1000V TRUE RMS
CAT 111 600V Hz 4F

10A HA/mA COM ZKE;\/!:Zo(:
| L 10secMAx L__ L L_ 1“393:,

i FUSED




”显示，提醒更换电池

	线路电压
	AC600V以下线路测试 

	工作温度
	0℃- 40℃  相对湿度<75%

	储存温度
	-10℃- 50℃ 相对湿度<80%



	随机附件
	仪表：1件； 表笔：1付；温度探头：1条；电池 LR03 ：2节


EK5940数字万用表





产品功能





产品特点





技术规格









_1234567890.doc
��������



�-� �+�



�



�



�




