
[image: image1.wmf]-

 

+

[image: image2.png]S| Tel: 400-060-7829 @) Web: www.yikaidianli.com




     
[image: image3.jpg]gELECT
*o\\\ OLF 2“ s

o ,7
Q */ 7
208/
200\‘1
M|
zQN\\
QQQN\
a»
200\"\\
N
B
2WMyg0m s
N

e
oM

2wV @“\h

Wk -
203?“ y ety






测量直流电压和电流、交流真有效值电压和电流、电阻、电容、二极管正向压降、电路通断等。

采用单片机管理,全功能有过载保护。

设有背光源,读数保持，方便用户在黑暗的场所读出测量值。

具有自动关机、数据保持等功能。


	电压测量
	量程：DC 0.0mV～2000V          最高分辨率：0.1mV          最高精度：±（0.5%+5）

	
	量程：AC 0.0mV～2000V          最高分辨率：0.1mV          最高精度：±（0.8%+5）

	电流测量
	量程：DC 0.0uA～200mA          最高分辨率：0.1uA          最高精度：±（0.8%+5）

	
	量程：AC 0uA～200mA            最高分辨率：10uA           最高精度：±（1%+5）

	电阻测量
	量程：0.0Ω～200MΩ            最高分辨率：0.1Ω          最高精度：±（1%+5）

	电容测量
	量程：0pF～2000uF              最高分辨率：10pF           最高精度：±（3%+10）

	频率范围
	40Hz～1kHz

	电    源
	9V DC 6F22×1节碱性干电池

	仪表质量
	仪表：约379g（含电池），总质量：约680g（含附件）

	仪表尺寸
	高宽厚：180mm×85mm×42mm

	LCD尺寸
	60mm×50mm；最大显示：1999


	背光
	有

	数据保持
	有

	通断测试
	有

	采样速率
	约2.5次/秒

	自动关机
	开机后，15分钟内无动作时，它会自动关机

	溢出显示
	超量程溢出功能：最高位显示“OL”

	过载保护
	有

	输入阻抗
	约为10MΩ

	电池电压
	当电池不足指示“
[image: image4.jpg]SELECT

20
Q 2 /0/
20k
200k /
M

20M |

h -
||| T ——
200m 99om 20m 200m

ad

mA COM

Ve
A
) GODJ—E&TN .

b
L= B3 ) qooovcatu

000V | \




”显示，提醒更换电池

	线路电压
	AC600V以下线路测试 

	工作温度
	0℃- 40℃  相对湿度<75%

	储存温度
	-10℃- 50℃ 相对湿度<80%



	随机附件
	仪表：1件； 表笔：1付；工具包：1个；电池6F22 9V：1节；200mA大保险管：2个


EK5960数字万用表





产品功能





产品特点





技术规格









_1234567890.doc
��������



�-� �+�



�



�



�




