
[image: image1.png]S| Tel: 400-060-7829 @) Web: www.yikaidianli.com




[image: image2.jpg]" INRUSH
TRUE RMS

VFD MIN
INRUSA ~ ZERO  waAX

1000A AC/DC CLAMP METER




    
[image: image3.jpg]MV

AUTO-V
LoZ /A5
/ /

»t) {8

] _—

| " INRUSH
S35 TRUE RMS

VFD MIN
NRUSH ~ ZERO max

1000A AC/DC CLAMP METER





	用于测量交直流电流、交直流电压、电阻、电容、二极管、线路通断、频率、百分比、温度、NCV、Live以及MAX、MIN、HOLD锁定、INRUSH、VFD、手电筒、自动关机、全量程过载保护、电池电量不足指示等功能。


具备低阻抗LOZ交直流电压自动识别功能，具有真有效值测量。
钳形表与万用表的完美组合，采用高性能的新型MCU处理器、携带方便，是电气测量之理想工具。
电流量程AC/DC：1000A，钳口尺寸：Φ30mm，准确测量-50～1000℃的温度测量功能。



	直流电压
	量程：600mV/6V/60V/600V/1000V                             ±（1.0%+5）

	交流电压
	量程：6V/60V/600V/1000V                                   ±（1.2%+5）

	AUTO-V LoZ直流电压


	量程：6V/60V/600V/1000V                                   ±（1.0%+5）

	AUTO-V LoZ交流电压


	量程：6V/60V/600V/1000V                                   ±（1.2%+5）

	直流电流
	量程：6A/60A/600A/1000A                                   ±（2.0%+5）

	交流电流
	量程：6A/60A/600A/1000A                                   ±（2.0%+5）

	电    阻
	量程：600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ                  ±（1.2%+3）

	电    容
	量程：600nF/6μF/60uF/600uF/6mF/60mF                      ±（3%+20）

	温    度
	量程：-20°C～1000°C                                     ±（1%+4）

	自动量程
	√

	LCD显示
	40mm×38mm；显示域：37mm×35mm

	最大显示值
	5999（超量程显示：0L或-0L）

	显    示
	真有效值

	采样时间
	约3次/秒

	过载保护
	√



	自动关机
	开机后15分钟自动进入休眠状态

	背光自动关闭时间
	约3分钟

	手电筒自动关闭时间
	约5分钟

	二极管测试
	√

	NCV（火线）测量
	√

	短路蜂鸣
	√

	低压指示
	√

	输入阻抗
	约10MΩ

	数据保持
	√

	仪表钳口尺寸
	可测最大线径Φ30mm

	电    源
	2×1.5V AAA电池

	仪表重量
	约465g（含附件）

	仪表尺寸
	222mm×75mm×37mm

	随机附件
	钳表：1件；表笔：1套；热电偶：1件；1.5V电池：2节；工具包：1件


EK6430钳形万用表





产品功能





产品特点





技术规格









